七、投标文件的有关格式

- 7.1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人（企业负责人）授权委托书

（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：                 法定代表人姓名：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

年    月    日

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明

- 7.2、报价文件

开标一览表

项目名称：  宁波市鄞州保安服务有限公司治安监控采购建设项目

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 宁波市鄞州保安服务有限公司治安监控采购建设项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：   年   月   日

投标分项报价表

项目名称：  宁波市鄞州保安服务有限公司治安监控采购建设项目

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万结构化球型摄像机 | 套 | 8 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； 4.最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6； 5.黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）； 6.最大补光距离：200m（红外）； 7.补光类型：红外； 8.雨刷功能：雨刷； 9.镜头焦距：4.8 mm～154mm； 10.镜头光圈：F1.6～F4.0； 11.视场角：水平：55.8°~2.4°； 12.垂直：31.9°~1.3°； 13.对角：63.7°~2.7°； 14.光学变倍：32倍； 15.定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 16.可视域功能：支持；智能分类：融智能； 17.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 18.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 19.智能说明：视频结构化，周界，人脸检测彼此互斥使用； 声警戒：内置27条语音报警内容，支持自定义语音内容导入（需外接扬声器使用）； 20.防抖功能：电子防抖； 21.透雾功能：电子透雾； 22.网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；23.防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 24.接口类型：RJ45接口；RS485接口 | 海康 | DS-2DF8C43WNZ-YZGA/XY |  |  |  |
| 2 | 400万结构化枪型摄像机 | 套 | 20 | 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2688×1520； 4.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）；6.镜头类型：电动变焦； 7.镜头焦距：2.7mm～12mm； 8.镜头光圈：F1.2； 9.视场角：水平：114°～51°； 10.垂直：61°～29°； 11.对角：142°～56°； 12.通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 13.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； 14.人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表； 15.支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 16.道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌； 17.支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设； 18.支持绘制4个车道；支持非机动车车牌识别； 19.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 20.AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 21.自适应镜头校正（图像矫正）：支持；重瞳：支持；音频接口：支持；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；；预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；最大Micro SD卡：512GB；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 22.防护等级：IP67； 23.防腐蚀等级：普通防护 | 海康 | DS-2CD704UNZ-YZGA/XY |  |  |  |
| 3 | 室外机箱 | 套 | 11 | 1.静电喷塑，背部或底部进线、可支架或抱箍安装； 2.尺寸可按需定制。 3.外壳防护等级符合IP55的等级要求； 4.箱体防雨设计；厚度≥1.2mm；机箱门定制字样；同时具有防雨、防尘、防高温、防盗、防盐雾和防腐蚀等功能。含空开、电源网络二合一防雷等配件。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 4 | 6米立杆 | 根 | 9 | 1.L形杆，6米，挑3-4米，立杆壁厚6MM，挑臂壁厚4MM，材料采用热轧钢板（Q235），热镀锌按国家标准，镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀； 2.喷塑：厚度0.5mm以上，色泽均匀； 3.立杆底板采用420*420MM正方形或直径Ф420MM圆形钢板，厚度20MM，带加强筋，配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 5 | 6米立杆基础开挖浇筑 | 处 | 9 | 1.1M（宽）*1M（宽）*1.5M（深）C25混凝土浇筑 2.接地电阻≤10Ω（需要根据实际情况调整） 3.渣土清运和路面修补； 4.基础预埋件规格（6-M22）*1400MM；含防雷接地。根据现场实际需求定制手孔井，合复合井盖。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 6 | 4米立杆 | 根 | 2 | 1.L形杆，立柱4米，立杆壁厚4MM；挑臂0.5~1米，等径φ76，壁厚3m，材料采用热轧钢板（Q235），顶部预留4面链接法兰。镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀； 2.喷塑：厚度符合相关标准，色泽均匀；弯曲后热镀锌，表面电喷。要求尺寸标准开料；折弯：要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角；底部开门，用专用工具开启和关闭。如挑臂长度由于监控点路面情况有变化，根据实施时按需调整。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 7 | 4米立杆基础开挖浇筑 | 处 | 2 | 1.0.8M（宽）*0.8M（宽）*1.0M（深）C25混凝土浇筑，接地电阻≤10Ω（需要根据实际情况调整），渣土清运和路面修补； 2.基础预埋件规格（6-M22）*800MM；含防雷接地。根据现场实际需求定制手孔井和复合井盖。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 8 | 借杆挑臂 | 根 | 8 | 1.挑臂长度50CM-200CM，等径φ76，挑臂壁厚4M，材料采用热轧钢板（Q235），包含抱箍连接件； 2.喷塑：厚度符合相关标准，颜色根据需求提供。最终以投标人响应为准。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 9 | 治安监控补光灯 | 台 | 20 | 1.防护等级IP66、显色指数≥90、有效补光区域：20米*10米、有效补光区域内任意一点最低照度≥3Lux，无眩目； 2.工作环境：-55～+50℃，功率≤80W，原厂质保5年，自带一体化光控开关。改造及新建乡镇点位球型摄像机补光、根据现场情况预留。最终以投标人响应为准。 | 大华 | DH-ITALE0070AA-TF |  |  |  |
| 10 | 配套施工 | 套 | 11 | 1.根据现场实际情况，从就近市电配电箱或就近取电位置接入电力、链路至前端设备抱杆箱内，保证监控设备的正常运行及网络传输设备使用，电力电缆规格 YJV3*2.5、线路管道根据现场环境进行开挖、配管（聚乙烯 PE 管，φ 32）、修复等工作； 2.监控摄像机电源线，RVV2*1.0，超五类非屏蔽电缆等线缆及角铁支架、壁装固定支架、膨胀螺丝等固件辅材。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 11 | 标志标牌 | 块 | 11 | 方形标示牌，规格不小于780*480mm，采用2.5mm的进口优质铝板，含相应抱箍配件，标示内容根据业主要求定制。 | 国产 | 定制 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 处 | 13 | 配套光纤跳线、插座、空气开关、六类非屏蔽网线、接地线等 | 国产 | 国产 |  |  |  |
| 13 | 企业级硬盘 | 块 | 16 | 1.容量：8000G； 2.转速：7200RPM； 3.缓存：256M，SATA。 | 希捷 | ST8000NM017B |  |  |  |
| 14 | 光纤收发器 | 台 | 11 | 4百兆电口、1个光口，工业导轨式发送机；FC口；单模单纤，发射端。 | 海康 | DS-3D04T-A |  |  |  |
| 15 | 中心端接收板卡 | 块 | 2 | 设备提供≥1路10/100/1000M以太网电口，提供≥8路百兆SFP光接口，支持VLAN划分，具备≥4M缓存，传输距离最大可达120KM及以上；配置20KM单纤百兆SFP光模块8块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置本端、远端收发器电口以太接口的状态。 | 飞畅 | FCM-G1-F8GF1-4US |  |  |  |
| 总价（元，含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：   年   月   日

- 7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明

书面声明

致：宁波市鄞州保安服务有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录

特此声明！

投标人盖章： （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月  日

7.4信用中国查询声明函

信用中国查询声明函

我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

备注：附相关证明截图